Misturadora de lavatório temporizada TEMPOMIX 3

Abertura suave

Monocomando, encastrada, Kit 2/2, L.110

Referência: 794050

Info Prescrição

Misturadora de lavatório temporizada monocomando mural, Kit 2/2:

Abertura suave.

Regulação da temperatura e abertura de água no manípulo.

Temporização pré-regulada a ~7 segundos, ajustável de 6 a 9 segundos.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 3 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário inviolável.

Corpo de metal cromado L.110 mm.

Fixação mural M1/2".

Alimentação superior ou inferior.

Entradas de água encastradas.

Filtros e válvulas antirretorno.

Limitador de temperatura regulável.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

A encomendar com o coletor de alimentação com a ref. 794012.