Armário espelho 3 funções

Espelho, secador de mãos e doseador de sabão eletrónicos

Espelho + sabão + secagem

Referência: 510213

Info Prescrição

Armário espelho com 3 funções: espelho, doseador de sabão eletrónico e secador de mãos elétrico.

Armário design sem faixa, com acabamento em melamina preto mate e inox 304.

Sem contacto manual para uma melhor higiene: doseador de sabão e secador de mãos com deteção automática das mãos por célula de infravermelhos

Instalação fácil e rápida:

- Apenas uma ligação elétrica para todos os elementos: alimentação por corrente 230 V / 50-60 Hz.

- Fixações invisíveis. Armário espelho fornecido com parafusos de inox para parede de betão ou reforço de madeira.

- Dobradiças ajustáveis.

Módulo 3 funções:

Espelho de vidro com 4 mm de espessura e pictogramas luminosos.

Doseador de sabão eletrónico:

- Bomba doseadora antidesperdício.

- Reservatório de grande capacidade: 5 litros.

- Adaptado para sabão líquido de base vegetal, com viscosidade máxima de: 3 000 mPa.s. ou 3000 cP ou sabão espuma especial.

Secador de mãos ar comprimido:

- Secagem ultrarrápida.

- Velocidade do ar: 360 km/h. Caudal: 39 l/s.

- Baixo consumo de energia: 1350 W.

- Nível sonoro: 70 dBA.

- Classe I, IP23.

- Garantia 3 anos

Iluminação do lavatório por bandas LED.

Modelo antivandalismo com fechadura e chave standard DELABIE.

Antibloqueio: fecho automático em caso de utilização contínua.

Prateleira de arrumação integrada.

Possibilidade de montagem de vários armários juntos para criar uma parede de espelhos: parafusos de ligação fornecidos.

Espelho A.1000 mm: facilita a utilização por pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Dimensões: 800 x 223 x 1000 mm.

Peso: 39 kg.

Armário espelho com garantia de 30 anos.

CE.