H9739SHYG

Conjunto de duche autodreno termostático SECURITHERM Securitouch

Referência: H9739SHYG

Informação para prescrição

Conjunto de duche SECURITHERM termostática bicomando com dispositivo auto drenagem :

• Misturadora com cartucho termostática anticalcário :

Segurança anti-queimadura : fecho imediato de água quente em caso de corte de água fria (e o inverso).

Temperatura regulável de 25°C a 40°C e limitador de temperatura bloqueável a 38°C.

Cabeça cerâmica 1/4 de volta para a regulação do débito.

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo e sem cortar a alimentação de água fria.

Débito regulado a 9 l/min.

Manípulos CLASSIC.

Saída de duche M1/2".

Filtros e válvulas antirretorno integradas na alimentação M3/4".

Fornecido com 2 ligações murais standard M1/2" M3/4".

• Chuveiro (ref. 813) com flexível (ref.836T3) e suporte de parede inclinável cromado (ref. 845).

• Ligação antiestagnação FM1/2" a colocar entre a saída inferior e o flexível de duche, para dreno automático do flexível e do chuveiro (limita o desenvolvimento bacteriano) (ref. 880).

"

Garantia 10 anos.